Макет діючого двигуна в розрізі ВАЗ 2101

Паспорт, інструкція з експлуатації дидактичного засобу навчання

Вовченко Юрій

Гудзь Владислав

Данч Артур

Костенко Максим

Керівники:

Лисенко Андрій Іванович, майстер в/н

Кобець Микола Георгійович, майстер в/н

ВСТУП

ВАЗ – 2101 З КАРБЮРАТОРНИМ ДВИГУНОМ

Результатом наполегливої роботи великої групи випробувачів, інженерів, конструкторів стало понад 270 змін у конструкції автомобіля. ВАЗ-2101 від свого прототипу Fiat 124 відрізнявся посиленим чотиридверним кузовом «седан» «канонічних» контурів, досконалішим двигуном, зміненою трансмісією і ходовою частиною. По суті, ВАЗ-2101 і подальші модифікації були добре адаптованими до «радянських умов»: двигун отримав прогресивніше верхнє розташування розподільного валу у головці блоку циліндрів. Кліренс збільшили на 3 см, підвіску переробили і підсилили. Інші вузли і агрегати пройшли повну «акліматизацію» до довгих радянських зим і місцевих особливостей експлуатації,  набагато кращу динаміку і просторіший салон.

Автомобіль ВАЗ – 2101 – легковий, пятимісний, чотирьохдверний, з цільнометалевим  кузовом типу «седан».

Двигун розташований в передній частині автомобіля повздовжно.

Привод зчеплення – гідравлічний.

Коробка передач – механічна, чотирьохступінчата, трьохвальна.

Крутний момент від коробки передач до заднього ведучого мосту передається карданною передачею. Передня підвіска незалежна, багаторичагова. Задня підвіска залежна, з жорстокою балкою, з’єднаною з кузовом однією поперечною і чотирма поздовжними реактивними тягами.

Робоча гальмівна система автомобіля – з двоконтурним гідравлічним приводом і вакуумним підсилювачем (на частині автомобілів).

Гальмівні механізми передніх коліс – дискові, задні – барабанні.

Стоянковий гальмівний привід- ручний  з тросовим приводом на гальмівні механізми задніх коліс.

Рульове управління - з травмобезпечною рульовою колонкою і протиугінним приладдям.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГУНА ВАЗ – 2101

Діаметр циліндра і хід поршнями - 76×66

Порядок роботи циліндрів – 1 – 3 – 4 – 2

Система живлення – карбюратор

Октанове число бензину – 92

Свічки запалення – А17ДВ, А17ДВР і їх аналоги

Робочий об’єм, л – 1,2

Ступінь зжаття – 8,5

Максимальна потужність за ГОСТом – 14846 – 47 (64)

Частота обертів колінчастого вала при максимальній потужності, об/хв. – 5600

Направлення обертів колінчастого валу зі сторони радіатора – за годинниковою стрілкою

Система змащення – комбінована, під тиском і розкрапленням

Система охолодження – рідинна, закрита, з примусовою циркуляцією і вентилятором

Система вентиляції картера – з відводом картерних газів у вхідний трубопровід

КОМПЛЕКТНІСТЬ МАКЕТУ

Макет складається з двигуна ВАЗ – 2101.

До макету входить система охолодження, система мащення, система живлення, система запалення, газорозподільний, кривошипно – шатунний механізми.

Макет закріплений на підставці, що дає змогу бачити його з різних ракурсів та повертати на  360°.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Даний макет може використовуватися як наочність при вивченні будови систем і механізмів двигуна ВАЗ – 2101, де в розрізі показані основні його частини та принцип їх роботи.

Він є доцільним при вивченні основних несправностей двигуна, його будови і технічного обслуговування. Учні мають змогу візуально сприймати всі механізми і системи, з яких складається двигун легкового автомобіля, що дасть змогу їм в подальшому виконувати якісний ремонт як двигуна в цілому, так і окремих його складових.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З МАКЕТОМ

1. Робоча форма має бути зручна без висячих кінців і лямок.

2. Ремонтний інструмент і приладдя мають бути справні.

3. Потрібно бути уважним при скручуванні і затягуванні силових кріплень.

4. Запобігати попаданню на шкіру технічних речовин, розчинників, відпрацьованого моторної оливи.

5. Поводитися обережно з метою попередження травматизму.

6. Не допускати падіння макету.

БУДОВА МАКЕТУ

1 – шків колінчастого валу;

2 – генератор;

3 – насос охолоджуючої рідини;

4 – крильчатка вентилятора;

5 – термостат;

6 – карбюратор;

7 – повітрозбірник;

8 – корпус повітряного фільтру;

9 – кришка маслозаливної горловини;

10 – кришка головки блоку циліндрів;

11 – розподілювач запалення;

12  - головка блоку циліндрів;

13 – датчик показання температури охолоджувальної рідини;

14 – блок циліндрів;

15 – масловідділювач системи вентиляції картера;

16 – маховик;

17 – паливний насос;

18 – кришка привода розподільчого валу;

19 – масляний фільтр;

20 – піддон картера двигуна

РОЗРІЗ ВОДЯНОГО НАСОСА, ПРИВІД ВОДЯНОГО НАСОСА, ГЕНЕРАТОР ПОСТІЙНОГО СТРУМУ Г 221-12ВНА

ПОВІТРЯНЕ ОХОЛОДЖЕННЯ РАДІАТОРА, ЛАНЦЮГОВИЙ ПРИВІД РОЗПОДІЛЬЧАТОГО ВАЛА, БЕНЗОНАСОС, МАСЛЯНИЙ ФІЛЬТР В РОЗРІЗІ, ШКІВ ПРИВОДА ГЕНЕРАТОРА ТА ВОДЯНОГО НАСОСА

БЕНЗОНАСОС, РОЗПОДІЛЬНИК ЗАПАЛЕННЯ В РОЗРІЗІ, РОЗПОДІЛЬЧАТИЙ ВАЛ, ВАЖЕЛІ КЛАПАНІВ, РЕГУЛЮВАЛЬНІ ГВИНТИ, ГАЙКИ, СВІЧА ЗАПАЛЕННЯ

КОЛІНЧАТИЙ ВАЛ, ПОРШНЬОВА ГРУПА, БЛОК, МАСЛЯНИЙ НАСОС, ГОЛОВКА БЛОКА, КОРПУС РОЗПОДІЛЬЧАТОГО ВАЛА В РОЗРІЗІ